ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №9

Выполнил студент группы М8О-208Б-23

Гаврилов Никита Валерьевич _____________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Ст. преп. каф. 802 Волков Е.В._____________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2024

Вариант 9

Задание:

Проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Механическая система:

Текст программы

import numpy as np

from scipy.integrate import solve_ivp

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

import matplotlib.patches as patches

# Параметры системы

m1 = 2.0

m2 = 3.0

m3 = 1.0

L = 1.0

r = 0.5

c = 10.0

g = 9.81

# Начальные условия

phi0 = 0.0

psi0 = 0.0

phi_dot0 = 0.5 / c

psi_dot0 = -0.5 / c

y0 = [phi0, phi_dot0, psi0, psi_dot0]

# Система уравнений

def equations(t, y):

phi, phi_dot, psi, psi_dot = y

M1 = (m1 / 3.0) + m2 + m3

M2 = (m2 / 2.0) + m3

cos_sum = np.cos(phi + psi)

A11 = M1 * L

A12 = m3 * r * cos_sum

A21 = m3 * L * cos_sum

A22 = M2 * r

b1 = ((m1 / 2.0) + m2 + m3) * g * np.sin(phi) - (c / L) * (phi + psi)

b2 = m3 * g * np.sin(psi) - (c / r) * (phi + psi)

A = np.array([[A11, A12], [A21, A22]], dtype=float)

b = np.array([b1, b2], dtype=float)

try:

phi_ddot, psi_ddot = np.linalg.solve(A, b)

except np.linalg.LinAlgError:

phi_ddot, psi_ddot = 0.0, 0.0

return [phi_dot, phi_ddot, psi_dot, psi_ddot]

# Интеграция системы во времени

t_span = (0, 10)

t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 1000)

sol = solve_ivp(equations, t_span, y0, t_eval=t_eval, method="RK45")

t = sol.t

phi = sol.y[0]

phi_dot_arr = sol.y[1]

psi = sol.y[2]

psi_dot_arr = sol.y[3]

# Численные оценки ускорений (phi_ddot, psi_ddot)

phi_ddot_arr = np.gradient(phi_dot_arr, t)

psi_ddot_arr = np.gradient(psi_dot_arr, t)

# Вычисление R_x(t), R_y(t)

Rx = -((m1 / 2) + m2 + m3) * L * (

phi_ddot_arr * np.sin(phi) + phi_dot_arr**2 * np.cos(phi)

) + (m3 * r) * (

psi_ddot_arr * np.sin(psi) + psi_dot_arr**2 * np.cos(psi)

) - (m1 + m2 + m3) * g

Ry = ((m1 / 2) + m2 + m3) * L * (

phi_ddot_arr * np.cos(phi) - phi_dot_arr**2 * np.sin(phi)

) + (m3 * r) * (

psi_ddot_arr * np.cos(psi) - psi_dot_arr**2 * np.sin(psi)

)

# Построение графиков: φ(t), ψ(t), R_x(t), R_y(t)

fig1, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

# График φ(t)

axs[0, 0].plot(t, phi, label="φ(t)")

axs[0, 0].set_xlabel("t (c)")

axs[0, 0].set_ylabel("φ (рад)")

axs[0, 0].set_title("Угол φ(t)")

axs[0, 0].grid()

axs[0, 0].legend()

# График ψ(t)

axs[0, 1].plot(t, psi, color="orange", label="ψ(t)")

axs[0, 1].set_xlabel("t (c)")

axs[0, 1].set_ylabel("ψ (рад)")

axs[0, 1].set_title("Угол ψ(t)")

axs[0, 1].grid()

axs[0, 1].legend()

# График R_x(t)

axs[1, 0].plot(t, Rx, color="green", label="R_x(t)")

axs[1, 0].set_xlabel("t (c)")

axs[1, 0].set_ylabel("R_x (Н)")

axs[1, 0].set_title("Реакция R_x(t)")

axs[1, 0].grid()

axs[1, 0].legend()

# График R_y(t)

axs[1, 1].plot(t, Ry, color="red", label="R_y(t)")

axs[1, 1].set_xlabel("t (c)")

axs[1, 1].set_ylabel("R_y (Н)")

axs[1, 1].set_title("Реакция R_y(t)")

axs[1, 1].grid()

axs[1, 1].legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

# Анимация движения системы

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(6, 6))

ax2.set_aspect("equal", "box")

ax2.set_xlim(-2, 2)

ax2.set_ylim(-2, 2)

ax2.set_title("Анимация движения системы")

(line_stem,) = ax2.plot([], [], "o-", lw=3, color="blue", label="Стержень")

(pointA,) = ax2.plot([], [], "ro", ms=6, label="Точка A")

disk_patch = patches.Circle(

(0, 0), radius=r, fill=True, color="gray", alpha=0.4, label="Диск"

)

ax2.add_patch(disk_patch)

(spiral_spring,) = ax2.plot([], [], "k-", lw=2, label="Пружина")

def init_animation():

line_stem.set_data([], [])

pointA.set_data([], [])

disk_patch.center = (9999, 9999)

spiral_spring.set_data([], [])

return line_stem, pointA, disk_patch, spiral_spring

def animate(i):

xC = L * np.sin(phi[i])

yC = -L * np.cos(phi[i])

disk_patch.center = (xC, yC)

xA = xC + r * np.cos(psi[i])

yA = yC + r * np.sin(psi[i])

line_stem.set_data([0, xC], [0, yC])

pointA.set_data(xA, yA)

theta = np.linspace(0, 2 * np.pi * 2, 500)  # 2 витка

r_values = np.linspace(0, 0.2, 500)

x_spiral = xC + r_values * np.cos(theta + psi[i])

y_spiral = yC + r_values * np.sin(theta + psi[i])

spiral_spring.set_data(x_spiral, y_spiral)

return line_stem, pointA, disk_patch, spiral_spring

ani = FuncAnimation(

fig2,

animate,

frames=len(t),

init_func=init_animation,

interval=20,

blit=True,

repeat=True,

)

ax2.legend()

plt.show()

Результат работы программы:

- Начальное состояние

Результат: Анимация показывает плавное и гармоничное движение компонентов системы без значительных затуханий.

- Увеличение жёсткости пружины

Результат: система стала немного быстрее возвращаться в положение равновесия. Колебания стали более частыми и с меньшей амплитудой.

- Увеличение длины стержня

Результат: замедление колебаний системы. Система стала более инертной, колебания стали более плавными и длительными.

- Увеличение массы диска

Результат: снизилась частота колебаний системы. Колебания затухают дольше, а движение стержня становится менее подвижным.

Вывод

В ходе выполнения данной работы была успешно интегрирована система дифференциальных уравнений движения механической системы с двумя степенями свободы с использованием языка программирования Python. Разработанная программа позволила решить систему уравнений численно и визуализировать поведение системы посредством анимации и построения графиков законов движения и реакций сил.

Полученные результаты продемонстрировали, как изменения параметров системы влияют на её динамику. Анимация наглядно показала движение компонентов системы, а графики позволили проанализировать изменения угловых координат и реакций сил во времени при различных условиях. Это способствовало лучшему пониманию взаимосвязей между физическими характеристиками системы и её поведением.